东元7200MA小功率变频器

直流回路电压检测电路

电路图与原理简述

- 直流回路电压检测电路图：

前几天，有朋友问及东元7200MA电压检测电路，现在才给出解答，不好意思了。

二、电路原理简述：

东元变频器，直流电压采样信号，大多都是从开关变压器次级绕组取出的，该绕组交流电压D12正向整流提供主板的+5V工作电源，又由D11负向整流，R、C滤波和分压后，作为直流回路电压检测信号，送入后级电路处理后，送入CPU。有的东元机型电流电压检测信号为-16V，本机电路为-42V。

-42V电压经电阻分压后，加至U8运算放大器的13脚，经反相后从14脚输出2.7V（当输入三相交流电压为380V）的电压检测信号，分为三路送入后级电路。

一路送入CPU的91脚，这是一路模拟电压信号，供CPU用作输出电压/频率比控制，和用作直流回路电压值的显示；另两路送入由U13构成的两级滞回比较器，输出“警告过电压”、“过电压”停机保护信号等。U13输出的其实是两路开关量故障报警信号。该信号除直接送入CPU的99脚外，又经U5后级数字电路在CPU相关指令信号配合下，对报警信号的优先级别进行控制，再送入CPU。

三、故障检修：

1、在交流供电电压正常状态下，上电即跳过电压或欠电压故障，可以判断为变频器直流回路电压检测电路故障，引起误报警；

2、在运行过程中，报过、欠压故障，应检测直流回路储能电容的容量是否下降，和负载电机有无超速造成反发电现象。

检测U8的14脚电压和U13的1、7脚电压，如严重偏离正常值，

- 检查运算放大器是否损坏；

- 检查10V基准电压值是否正常。

- 以上都正常，可以为电路参数出现变异，试微调R19、R40的电阻值，使电路回复到正状态以内，消除误报警故障。