电流与电压检测的共用电路——基准电压产生电路

图5、15  7200MA 7.5kW东元变频器 基准电压形成电路

在故障检测电路，尤其是电压和电流故障检测电路——尤其是电路在采用运算放大器来处理信号——的情况下，提供一个基准电压是必须的。输入电压信号总要与一个基准电压值相比较，从而判断出过流、过压和欠压故障来。同时，CPU采用+5V单电源供电，也须预先提供一个信号基准点——2.5V的基准电压，供电路和程序进行计算和判断用。根据各个检测电路输入信号幅度的不同，所需的基准电压值也有所不同，该电路共有三路基准电压输出。

+15V供电先由Z1（同TL431）基准电压源电路提供出第一路5V基准电压，送CPU的97脚；此5V又经R55、R54分压成2.5V，送入CPU的100脚，两者都提供CPU内部相关电路所需的电压基准。此5V又由R10？、C63、C67滤波网络经R98输入到U10反相放大器的13脚，输出一路-2.5V（Vref）基准电压，由a点引出到电流、电压检测电路、温度检测电路，做为故障检测电路——处理模拟信号所需的基准电压。

有的电路没有专用基准电压形成电路，所需基准电压，往往是由+5V、+15V、-15V分压取得，分压所得，实际也为基准电压，与输入信号比较，输出相关故障检测信号。

图5、16  G9/P9英威腾中功率机型变频器 基准电压形成电路

G9/P9英威腾中功率机型变频器的基准电压形成电路，则输出三路基准电压信号供电流、电压、温度等故障检测电路。+15V供电经R148、R190限流、E7、C40滤波后，由基准电压源电路U16输出稳定度良好的第一路5V基准电压；5V电压经U14B 2倍反相衰减器后处理第二路-2.5V的基准电压；5V电路又经U14 2倍同相放大器处理成第三路10V基准电压。

第一路5V基准电压源，供模块温度检测电路和CPU电路；第二路和第三路基准电压源供电压、电流故障检测电路。

基准电压形成电路，提供了各路故障检测电路所需的各种基准电压，是故障检测电路正常工作的前提条件之一。其状态的好坏，影响到整个故障检测电路。电路出现故障时，基准电压严重偏离正常值，会使检测电路因比较电压的偏离，误输出故障信号。测量故障检测电路的静态电压偏离正常值时，应首先检测并确定基准电压形成电路是否正常。同时，当CUP检测到输入的基准电压异常时，可能会采取故障措施，报出如控制电压异常，或报出一个故障代码表中没有的一个故障“代码”，变频器拒绝操作和运行。

另外，基准电压形成电路故障，会导致多个故障检测电路误报警，但CPU根据各个故障的优先权，总是先报出其中一个故障，当我们将该故障屏蔽掉时，又会报出第二个故障，第三个故障。那么需要检查故障检测电路的共用电路——基准电压形成电路的故障了。