CPU坏了以后还能修复吗？

CPU（单片机）芯片本身的故障率极低，在我的数百台次的变频器维修过程中，碰到CPU芯片本身损坏的，仅有几例。但CPU芯片一坏，却让人挠头，更换整个CPU主板，造价不菲。从厂家邮购芯片，也非易事，厂家不一定单卖呀。

那么CPU坏了，能否对其实施修复呢？答案是：在一定条件下，是可以修复的。CPU局部功能的损坏，局部引脚内电路的损坏，是可以采取变通手段，进行修复的。

修复的前提条件：CPU的大部分功能正常，出现局部功能失常，个别引脚内电路损坏。

修复方法：

1、增设外电路，由外电路完成功能控制。脱开原功能引脚，另加设或改装控制电路，完成原有的控制功能；

2、配合参数设置，将甲引脚功能“移置”到乙引脚上，由乙引脚“代行职责”；

3、损坏引脚处于“半好不坏”状态，增设引脚外电路，对该引脚进行“修补式”修复。

下面由几个故障实例说明一下上述三种修复方法。

[故障实例1]：

一台英威腾变频器G9/P9机型18kW变频器，运行中跳欠电压故障，上电检查，未听到充电接触器吸合声。检测充电接触器的线圈供电回路，无异常。充电接触器线圈的得电，由控制继电器RELAY1控制，检查充电接触器控制电路，未见异常，上电期间测量CPU（U3：S87C196MH）的64脚，无高电平控制信号输出。

机器故障：为CPU的64脚内电路损坏，但其它功能都正常，若因此换用CUP主板，未免可惜了。联想到其它变频器的充电接触器控制，是在直流回路的储能电容上建立起一定的电压后，开关电源起振后，由开关电源的24V直接为控制继电器RELAY1供电，控制充电接触器吸合的。

应急修理：将下图中充电控制开关管Q1的集、射极短接，由开关电源的24V直接为控制继电器供电，完成对充电接触器的控制。上电试机，故障排除。

图1  英威腾变频器G9/P9机型37kW变频器充电接触器控制电路

该例故障修复，是运用了第一种修复方法，甩开原引脚控制，将相关控制电路进行改装，以完成原有控制功能。

[故障实例2]：

英威腾变频器G9/P9机型5.5kW变频器，用户用控制端子S1控制电机正转，用S2端子控制电机反转。但变频器出现只能正转不能反转的故障。控制端子电路请参考图7-10。

检查：先调看控制端子的设置参数，S1-S6的设置均为出厂设置；2、检查S2端子内部光电耦合器等电路，未有异常。S2端子信号经光耦隔离进入CPU的20脚。当短接或开路S2端时，CPU的20脚出现相应的0/5V电压变化，说明端子电路是好的，但是CPU不能接受反转控制信号。故障可能为CPU的20脚内电路损坏。

变通修复：

发现S3-S6端子皆空置，未被用户采用。调出功能码4-08，将赋值改写为1：反转控制，将S3端子线并接到S2端子线上。用户的原控制接线不变，则S2端子又能实现反转控制功能了。

该例故障修复，是运用了第二种修复方法，将甲引脚功能“移置”到乙引脚上，由乙引脚“代行职责”，悄无声色地完成了对变频器反转的控制功能。

这是调整控制参数来修复变频器的又一例证。

[故障实例3]：

一台阿尔法变频器，用户反映运行中电机有跳动现象。上电检测，三相输出电压严重不平衡。

检查驱动电路的静态电压都正常，CPU接受启动信号后，驱动电路少了一路（V+）逆变脉冲。判断故障出在前级逆变脉冲电路（见图2前级脉冲电路）。

图2  阿尔法11kW变频器的前级逆变脉冲电路

测量U20（290LNLNKLS244）的16脚，一直为0电平，无逆变脉冲信号输出，继而测量其4脚输入电压，有0V和1.2V的变化，说明CPU的49脚已有了脉冲信号输出，但幅度严重不足，不能达到U20输入的“门限电平”，致使U20无逆变脉冲输出。此脉冲电压的幅度过低，有两个原因：一是U20输入脚内电路损坏，将CPU输出的逆变脉冲电压拉低；二是CPU的SPWM输出脚内电路不良，导致输出脉冲过低。切断CPU的49脚与U20的4脚铜箔条，测量CPU的49脚输出电压略有上升，但仍低于2V以下，故障原因为CPU引脚内电路损坏。

一下子犯了愁，原以为是逆变电路或脉冲前级电路的故障，已经与用户谈好了修理费并定好了修复时间，但CPU一坏，可就难办了。怎么办？更换CPU主板，一是手头没有，时间上来不及，二是成了赔钱生意了。

想到CPU的引脚内电路虽坏，但仍有信号电压的变化，只不过其电压幅度不能满足要求罢了。能否利用此0-1.8V的电压变化，外加放大电路，将此电压放大到一定幅度，从而将该故障修复呢？不妨试一下呀。

图3 阿尔法11kW变频器CPU的PWM输出脚损坏应急修复电路

将铜箔条从a点切断，加装虚线框内的三极管两级倒相电路，在正的有效脉冲电压输出期间，三极管C9013的导通，提供了C9012的正向基极偏流，C9012的饱合导通，将+5V高电平加到U20的4脚。将CPU输出信号放大到0-5V的电压幅度，再输入U20的4脚。

改装完毕，上电试机，我高兴得差点跳起来了——故障竟然彻底排除了！三只电阻和两只三极管，抢救了一块CPU主板啊。